半自动不干胶贴标机的维护保养方法

一、日常维护(每日作业前后)

‌1、深度清洁

断电后使用软布清除机身油污、标签残胶及粉尘，重点清洁输送带、滚轮及传感器探头。

操作面板禁用酒精溶剂，避免腐蚀特殊涂层，改用中性清洁剂擦拭。

‌2、运行监测

启动前检查螺丝/紧固件松动情况，运行时监听异常噪音或振动，发现异响立即停机排查。

验证光电传感器灵敏度，确保标签检测精准性。

二、周期性保养

‌1、每周重点

‌传动系统润滑‌：对轴承、滚轮等运动部件滴加润滑油(非脂类)，同步带区域严格禁油。

‌电气安全检查‌：紧固操作面板内部接头，排查电线磨损或接触不良风险。

‌气路维护‌：清理过滤器积水，气压元件功能测试。

‌2、月度深度维护

‌（1）机械部件保养

拆卸传动链条调整张紧度，联轴器间隙校准至≤0.03mm。

锈蚀部件用90%乙醇溶液除锈后涂抹防锈油。

‌（2）系统校准

校验贴标位置精度，通过剥离角度调整解决标签翘边问题。

真空吸嘴吸附力测试(需≥35N)，不足时更换密封件。

三、年度全面检修

‌1、核心部件更换‌：评估输送带、滚轮磨损状态，更换老化零件。

‌2、功能恢复校准‌：全面调试传动/电气系统，对常发故障点针对性优化。

‌3、设备归档保养‌：清洁后存放于干燥无尘环境，关键运动位涂覆长效润滑脂。

四、安全操作规范

‌1、断电作业‌：清洁、维修前必须切断电源并释放残余气压。

‌2、禁入区域‌：设备运行时严禁伸手进入贴标头工作区。

‌3、急停测试‌：每月验证急停按钮响应有效性。

‌技术要点‌：采用全合成高温润滑脂可使轴承寿命提升3倍；每日10分钟基础保养可降低60%突发故障率。出现连续贴标歪斜时，优先检查剥离板磨损及传感器定位偏移。