不锈钢板框过滤器的维护保养方法

一、日常清洁与基础维护

‌1、表面清洁

每次使用后立即用清水或弱酸性清洁剂浸泡软化污渍，避免硬物刮擦表面，用软布或海绵沿滤网纹理方向轻刷。

顽固污渍可用超声波清洗机配合专用清洗液处理，完成后彻底冲洗残留清洗剂。

‌2、防锈处理

长期在潮湿环境中使用时，需及时擦干水分，必要时涂抹防锈油，避免表面氧化生锈。

二、定期检查与深度维护

‌1、滤芯/滤网维护

每1-3个月检查滤网堵塞情况，压力差显著增大时需立即清理；轻微堵塞可反向冲洗，严重堵塞或破损需更换新滤芯。

拆卸滤芯时关闭进出口阀门并泄压，避免残留介质喷溅；清洗后检查滤网是否变形，确保安装后过滤精度达标。

‌2、密封与连接部件检查

定期检查法兰盖、螺栓等连接处是否松动，密封圈是否老化开裂，及时更换弹性失效的密封件。

安装盖板时采用对角线顺序逐步拧紧螺栓，避免受力不均导致变形或泄漏。

三、特殊工况维护

‌1、高污染或腐蚀性介质

若过滤强酸/碱介质，需缩短清洗周期至每周一次，并在清洁后检查壳体是否有腐蚀迹象。

停机时需彻底排空残留介质，防止结晶或沉淀物加速设备腐蚀。

‌2、长期停用处理

清洁并干燥后，内部放置干燥剂防潮，外部用防尘罩包裹，存放于通风避光环境。

四、操作规范与安全

1、维护前必须切断电源或关闭阀门，确保系统无压力残留。

2、避免私自拆卸核心部件，滤芯更换或电气故障需由专业人员操作。

通过上述维护措施，可有效延长不锈钢板框过滤器的使用寿命，并维持其过滤性能稳定。